附件4：

烟花爆竹批发企业安全检查表

企业名称：                             时间：    年  月  日
	序号
	项目
	检查结果
	备注

	1
	烟花爆竹批发单位依法进行工商登记注册，取得烟花爆竹经营（批发）许可证，在许可证规定的时间和地点范围内进行经营批发。
	
	

	2
	安全评价报告在有效期内，经整改认定合格，评价结果与企业现状相符；新改扩建经合规性审查。
	
	

	3
	具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。
	
	

	4
	仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。
	
	

	5
	仓储区域及仓库安装有符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的监控设施，并设立符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌；
	
	

	6
	按法规要求定期进行职业卫生评价和职业病危害因素检测，并将检测结果及时公布。
	
	

	7
	建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并公布实施。安全管理制度和操作规程至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、装卸（搬运）作业安全规程。
	
	

	8
	应设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备占本企业从业人员总数1%以上，且至少有1名专职安全生产管理人员。
	
	

	9
	1000 m2以上的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于5人，1000 m2以下的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于2人。
	
	

	10
	主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书。
	
	

	11
	仓库保管员、守护员接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格，取得相应资格证书。其他从业人员经本单位安全知识培训合格。
	
	

	12
	企业应制订事故应急救援预案，并进行应急演练；对重大危险源进行管理。
	
	

	13
	按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统；如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息。
	
	

	14
	烟花爆竹产品应粘贴流向登记标签
	
	

	15
	不向个人销售烟花爆竹产品；
	
	

	16
	烟花爆竹仓库区与周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇等外部最小允许距离符合GB50161-2009表4.3.2和表4.3.3的规定。
	
	

	17
	库区应设高度不低于2m的密砌独立围墙；围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。
	
	

	18
	库区建构.筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。
	
	

	19
	仓库与值班室的距离：1.1-1级仓库至少35m，1.3级仓库至少25m。
	
	

	20
	库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。
	
	


